# ISO 流程對應 Node-RED 概念

https://gemini.google.com/app/9211d1641ddf1e2f

User prompt: Iso輸入輸出，流程概念，如何對應node-red

Response: ISO 輸入輸出（I/O）流程概念是 ISO 9001 等品質管理系統的核心，強調「過程方法（Process Approach）」：任何作業都是將指定的「輸入」透過一連串的「活動/處置」，轉換為預期的「輸出」。

在 Node-RED 中，這個概念能夠以 1:1 的邏輯完美對應。

### 一、 ISO 流程與 Node-RED 對應架構

| ISO 9001 流程要素 | ISO 說明與定義 | Node-RED 實體組件 / 概念 |
| --- | --- | --- |
| 輸入 (Inputs) | 啟動流程所需的資料、訊號、原物料或觸發事件。 | Inject Node（定時觸發）、HTTP In（API請求）、MQTT In / Modbus（感測器資料） |
| 活動 / 處理 (Activities) | 將輸入轉化為輸出的邏輯、計算、判斷與作業規範。 | Function Node（寫程式碼）、Switch Node（條件分流）、Change Node（變數轉換） |
| 輸出 (Outputs) | 流程執行後產生的最終結果、報告或控制訊號。 | HTTP Response（回傳 API）、MQTT Out（控制控制設備）、Debug Node（日誌紀錄） |
| 資源 / 邊界 (Resources) | 執行流程所需的系統環境、資料庫與硬體資源。 | Global / Flow Context（全域變數）、Database Node（SQL/MongoDB 連結） |
| 績效指標 (KPI / Control) | 驗證輸入與輸出是否符合要求的品質管控與監控。 | Dashboard（視覺化圖表）、Catch Node（例外處理與異常告警） |

### 二、 ISO 流程轉換為 Node-RED 的三大核心步驟

[ ISO 輸入 ]  --->  [ ISO 處理邏輯 ]  --->  [ ISO 輸出 ]
( Data/Trigger )    ( Process/Rules )     ( Result/Action )
       |                    |                    |
       v                    v                    v
  Inject Node  --->   Switch / Function  --->  Debug / MQTT Out

#### 1. 數據封裝 (Message Payload)

- ISO 概念： 輸入與輸出必須有明確的「規格與格式」（表單、數據結構）。

- Node-RED 對應： 所有進入與輸出的數據統一打包在 msg 物件中（特別是 msg.payload）。

#### 2. 過程控制與條件分流 (Control & Decision)

- ISO 概念： 流程中需有檢驗點（Checkpoints），合格走 A 途徑，不合格走 B 途徑。

- Node-RED 對應： 使用 Switch Node 進行判斷（例如：判斷溫度 msg.payload.temp > 50），將資料流分流至不同節點處理。

#### 3. 追溯與紀錄 (Traceability & Documentation)

- ISO 概念： 流程必須留下紀錄（Records）以備稽核。

- Node-RED 對應： 將 processing 結果寫入資料庫（MySQL/InfluxDB），或是使用 Debug Node 搭配日誌系統（Log）存檔。

### 三、 實務對應案例：品質檢驗與報警流程

以工廠生產線的「產品溫度檢測」ISO 流程為例：

- 輸入 (Input)： 感測器每 5 秒回傳一次設備溫度（Node-RED: MQTT In 節點）。

- 處理 (Process)：

  - 檢查溫度是否超出 80°C 標準（Node-RED: Switch 節點）。

  - 若超標，封裝警報訊息與時間戳記（Node-RED: Change 或 Function 節點）。

- 輸出 (Output)：

  - 發送 LINE / Email 告警訊息給管理員（Node-RED: Email / HTTP Request 節點）。

  - 將溫度紀錄寫入資料庫（Node-RED: InfluxDB 節點）。

User prompt: 好

Response: [
    {
        "id": "iso_input_inject",
        "type": "inject",
        "z": "iso_flow_demo",
        "name": "輸入：感測器溫度 (85°C)",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "{\"sensor_id\":\"TEMP-01\",\"temperature\":85,\"location\":\"Line-A\"}",
        "payloadType": "json",
        "x": 190,
        "y": 180,
        "wires": [
            [
                "iso_process_check"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "iso_process_check",
        "type": "switch",
        "z": "iso_flow_demo",
        "name": "處理：檢驗溫度點 (門檻 80°C)",
        "property": "payload.temperature",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
            {
                "t": "gt",
                "v": "80",
                "vt": "num"
            },
            {
                "t": "lte",
                "v": "80",
                "vt": "num"
            }
        ],
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 470,
        "y": 180,
        "wires": [
            [
                "iso_process_alarm_format"
            ],
            [
                "iso_output_normal_log"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "iso_process_alarm_format",
        "type": "change",
        "z": "iso_flow_demo",
        "name": "處理：生成品管告警紀錄",
        "rules": [
            {
                "t": "set",
                "p": "payload.status",
                "pt": "msg",
                "to": "ALARM",
                "tot": "str"
            },
            {
                "t": "set",
                "p": "payload.message",
                "pt": "msg",
                "to": "警告：設備溫度過高！已超出 ISO 管制標準。",
                "tot": "str"
            }
        ],
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 750,
        "y": 140,
        "wires": [
            [
                "iso_output_alarm_log"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "iso_output_alarm_log",
        "type": "debug",
        "z": "iso_flow_demo",
        "name": "輸出：異常告警點 (記錄與通知)",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 1030,
        "y": 140,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "iso_output_normal_log",
        "type": "debug",
        "z": "iso_flow_demo",
        "name": "輸出：正常數據歸檔",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 1000,
        "y": 220,
        "wires": []
    }
]

1複製上方 JSON

準備匯入資料

點擊程式碼區塊右上角的複製按鈕，將上述 ISO 範例 JSON 複製至剪貼簿。

2開啟 Node-RED 匯入選單

快速載入流程

進入 Node-RED 編輯器介面，點選右上角選單圖示 (三條橫線 ☰) ➔ 選擇 Import (匯入)。

3貼上並部署 (Deploy)

建立節點架構

將複製的 JSON 貼入文字方塊中，點選 Import。貼上後點擊右上角的 Deploy (部署) 按鈕。

4觸發測試與查看輸出

驗證 ISO 流程運作

點擊 輸入：感測器溫度 (85°C) 節點左側的按鈕觸發事件，開啟右側的 Debug messages (除錯面板)，即可看到資料經由判斷後輸出的異常告警紀錄。

User prompt: ISO 45001 職業安全衛生管理系統 的 PDCA和過程方法（Process Approach），如何對應node-red

Response: ISO 45001（職業安全衛生管理系統）的核心是 PDCA 循環（Plan-Do-Check-Act） 與 過程方法（Process Approach）。它的目標是「降低職災風險、預防工作場所傷害與不健康」。

在 Node-RED 中，PDCA 的每一個階段與過程方法（輸入 ➔ 處理 ➔ 輸出）都能找到對應的自動化節點與資料流。

### 一、 ISO 45001 PDCA 與 Node-RED 架構對應

| ISO 45001 PDCA 階段 | ISO 條款與實務概念 | Node-RED 實體節點與邏輯對應 |
| --- | --- | --- |
| Plan (規劃) | 條款 6 (規劃)： 危害辨識、風險評估、法規要求、制定安全標準值（例如：粉塵濃度上限、機械防護遮斷）。 | Global / Flow Context（定義安全門檻變數）、Config Node（設定告警閾值與人員清單）。 |
| Do (實施) | 條款 8 (運作)： 現場監控、防護設備運作、作業許可管制、危害事件數據收集。 | MQTT In / Modbus / HTTP In（收集現場 Sensor/PLC 訊號）、Function Node（執行安全 logic 判斷）。 |
| Check (檢查) | 條款 9 (績效評估)： 監測與量測、合規性評估、虛驚事件紀錄、設備異常分析。 | Dashboard Node（即時安全看板）、InfluxDB / MySQL Node（安全日誌歸檔）、Catch Node（監控異常流程）。 |
| Act (改進) | 條款 10 (改善)： 事件調查、矯正措施、通報機制、調整安全控制閥值。 | HTTP Request / Exec Node（觸發自動化切斷/停機）、Line / Email / Telegram Node（推播通報緊急應變小組）。 |

### 二、 ISO 45001 過程方法（Process Approach）對應

ISO 45001 的過程方法強調「輸入 ➔ 處理 ➔ 輸出」，並加上危害風險控制與回饋機制：

[ 輸入 (Input) ]  --->  [ 過程處理 (Process) ]  --->  [ 輸出 (Output) ]
 現場環境訊號/事件          風險判斷與邏輯控制             安全控制動作與紀錄
        |                         |                         |
        v                         v                         v
  Modbus / Sensors  --->    Switch / Function   --->   Relay Out / Notify
        ^                                                   |
        |_________________ [ 改進與回饋 (Act) ] ____________|
                            調整監控參數 / 紀錄改善措施

- 輸入 (Inputs)： 人員進出管制（RFID/AI影像）、現場氣體/溫度感測（IoT）、設備緊急停止按鈕。

- 過程處理 (Process)： 判斷數據是否超出 OSHA/ISO 危害標準（如：局限空間 O2 濃度 < 19.5% 或現場開關被觸發）。

- 輸出 (Outputs)： 現場警報器響起（MQTT/Relay）、開啟抽風機、推播安全通報至 EHS 部門。

### 三、 實務案例：局限空間作業（Confined Space）安全監控

以 ISO 45001 針對高風險作業「局限空間氣體監測」為例：

- Plan： 設定法定安全標準（氧氣需介於 19.5%∼23.0%，一氧化碳 <25 ppm）。

- Do (輸入與處理)： 工人配戴的氣體偵測器經由 MQTT 送入 Node-RED，Switch 節點進行安全級別分流。

- Check (輸出與檢查)：

  - 正常： 資料寫入 InfluxDB， Dashboard 顯示綠燈。

  - 異常： 觸發警報，自動將結果輸出至 Dashboard 紅燈警示。

- Act (自動應變與改善)：

  - 發送緊急推播（LINE Notify）給現場工安人員。

  - 發送 Modbus 命令自動開啟現場強制排風機。

### 四、 ISO 45001 局限空間監控 Node-RED 範例 JSON

[
    {
        "id": "iso45001_input_gas",
        "type": "inject",
        "z": "iso45001_demo",
        "name": "輸入：局限空間 O2 偵測 (18.5% 異常)",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "{\"location\":\"Tank-A\",\"O2_level\":18.5,\"CO_ppm\":10,\"worker_id\":\"W-102\"}",
        "payloadType": "json",
        "x": 210,
        "y": 180,
        "wires": [
            [
                "iso45001_check_rules"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "iso45001_check_rules",
        "type": "switch",
        "z": "iso45001_demo",
        "name": "Check：危害風險評估 (O2 < 19.5%)",
        "property": "payload.O2_level",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
            {
                "t": "lt",
                "v": "19.5",
                "vt": "num"
            },
            {
                "t": "gte",
                "v": "19.5",
                "vt": "num"
            }
        ],
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 510,
        "y": 180,
        "wires": [
            [
                "iso45001_act_emergency"
            ],
            [
                "iso45001_normal_log"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "iso45001_act_emergency",
        "type": "change",
        "z": "iso45001_demo",
        "name": "Act：啟動緊急應變程序",
        "rules": [
            {
                "t": "set",
                "p": "payload.alert_level",
                "pt": "msg",
                "to": "CRITICAL_HAZARD",
                "tot": "str"
            },
            {
                "t": "set",
                "p": "payload.action_required",
                "pt": "msg",
                "to": "1. 啟動強制排風機  2. 人員立即撤離  3. 通報 EHS 權責主管",
                "tot": "str"
            }
        ],
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 790,
        "y": 140,
        "wires": [
            [
                "iso45001_output_alarm"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "iso45001_output_alarm",
        "type": "debug",
        "z": "iso45001_demo",
        "name": "輸出：EHS 危害告警與設備控制",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 1070,
        "y": 140,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "iso45001_normal_log",
        "type": "debug",
        "z": "iso45001_demo",
        "name": "輸出：日常安全數據歸檔",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 1050,
        "y": 220,
        "wires": []
    }
]

User prompt: Iso45001輸入輸出，流程概念，如何對應node-red

Response: ISO 45001 職業安全衛生管理系統的核心在於「危害預防」與「職災風險控制」。在 ISO 45001 的架構下，過程方法（Process Approach）將每一個安衛管理模組視為「輸入 ➔ 處理 ➔ 輸出」的閉環，並結合 PDCA 循環確保安全措施被即時執行與持續改善。

在 Node-RED 中，這種安衛管理流程可以實現「現場訊號輸入 ➔ 危害規則自動判斷 ➔ 控制措施與通報輸出」的自動化對應。

### 一、 ISO 45001 輸入輸出（I/O）與 Node-RED 模組對應

| ISO 45001 流程要素 | ISO 45001 實務內容 | Node-RED 實體節點 / 物件 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 輸入 (Inputs) | 現場危害因子、環境數據、設備狀態、人員事件 | Modbus In / MQTT In / HTTP In / Inject | 收集氣體濃度、人因工程感測、緊急按鈕、AI 影像辨識（如：未戴安全帽）訊號 |
| 過程 / 處置 (Process) | 危害辨識、風險評估、安全控制邏輯 | Switch / Function / Change | 依據法規標準（如 OSHA / ISO 閾值）進行條件判斷、等級分類與資料轉換 |
| 輸出 (Outputs) | 防護處置、現場告警、事件紀錄、主管通報 | HTTP Request / Relay Out / Line / Email / Debug | 自動啟動排風/斷電、發送 LINE/Email 告警通報、寫入 DB 留存稽核軌跡 |
| 資源 / 邊界 (Resources) | ISO 條款與廠區安全標準、人員名冊 | Global / Flow Context | 儲存全局變數（如：當前廠區安全等級、緊急應變人員聯絡名單） |
| 監控與評估 (Check) | 安衛績效看板、虛驚事件 (Near-miss) 分析 | Dashboard / InfluxDB / MySQL | 即時安衛儀表板、將監測數據歸檔供內部稽核與統計分析 |

### 二、 ISO 45001 過程方法（Process Approach）三層架構

┌─────────────────┐       ┌──────────────────────┐       ┌─────────────────┐
│   輸入 (Inputs)  │ ───> │  過程處理 (Process)  │ ───> │   輸出 (Outputs) │
│ (危害與環境數據) │       │ (風險評估與判定邏輯) │       │ (控制動作與通報) │
└─────────────────┘       └──────────────────────┘       └─────────────────┘
    • 感測器 / PLC             • 判定是否超標                 • 現場警報 / 斷電
    • 人員進出紀錄             • 危害等級分類                 • LINE / Mail 通報
    • 虛驚事件通報             • 觸發應變流程                 • 寫入 SQL 稽核日誌

#### 1. 數據輸入封裝 (Input Data Packet)

進入 Node-RED 的數據會統一封裝至 msg.payload 物件中，包含位置、事件類型、感測數值與時間戳記：

{
  "location": "Tank-Zone-A",
  "hazard_type": "Gas_Leak",
  "sensor_value": 25,
  "unit": "ppm",
  "timestamp": 1786355357
}

#### 2. 安全規則判斷與分流 (Process Rules)

透過 Switch Node 進行安全等級分流：

- 綠燈（正常）： 氣體濃度在安全範圍內 → 寫入日常數據庫。

- 黃燈（預警）： 接近安全上限 → 觸發現場警示燈與保養通知。

- 紅燈（危害）： 超過法定標準 → 啟動緊急應變程序（強制抽風 + 緊急通報 + 現場廣播）。

#### 3. 可追溯性與矯正措施 (Act & Record)

所有的處理結果（無論正常與否）都會透過 Database Node 寫入 PostgreSQL / InfluxDB，作為 ISO 45001 條款 9.2 (內部稽核) 與 條款 10.2 (事件處理與矯正措施) 的歷史紀錄依據。

### 三、 實務案例對應：高風險「局限空間」安全監控流程

以 ISO 45001 條款 8.1（運作管制）針對局限空間作業（Confined Space）的氣體監控為例：

[
    {
        "id": "iso45001_input_sensor",
        "type": "inject",
        "z": "iso45001_flow",
        "name": "輸入：局限空間 O2 感測器 (測得 18.0%)",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "{\"location\":\"Confined-Space-01\",\"o2_percent\":18.0,\"worker_count\":2}",
        "payloadType": "json",
        "x": 220,
        "y": 180,
        "wires": [
            [
                "iso45001_process_eval"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "iso45001_process_eval",
        "type": "switch",
        "z": "iso45001_flow",
        "name": "過程：風險評估 (O2 < 19.5% 缺氧)",
        "property": "payload.o2_percent",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
            {
                "t": "lt",
                "v": "19.5",
                "vt": "num"
            },
            {
                "t": "gte",
                "v": "19.5",
                "vt": "num"
            }
        ],
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 520,
        "y": 180,
        "wires": [
            [
                "iso45001_process_alarm_payload"
            ],
            [
                "iso45001_output_normal_db"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "iso45001_process_alarm_payload",
        "type": "change",
        "z": "iso45001_flow",
        "name": "過程：封裝危害控制指令",
        "rules": [
            {
                "t": "set",
                "p": "payload.status",
                "pt": "msg",
                "to": "HAZARD_ALERT",
                "tot": "str"
            },
            {
                "t": "set",
                "p": "payload.action",
                "pt": "msg",
                "to": "1. 啟動強制排風機  2. 發送安衛告警推播  3. 人員撤離",
                "tot": "str"
            }
        ],
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 800,
        "y": 140,
        "wires": [
            [
                "iso45001_output_alarm_notice"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "iso45001_output_alarm_notice",
        "type": "debug",
        "z": "iso45001_flow",
        "name": "輸出：安衛告警通報與設備控制",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 1090,
        "y": 140,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "iso45001_output_normal_db",
        "type": "debug",
        "z": "iso45001_flow",
        "name": "輸出：日常安衛日誌寫入 DB",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 1070,
        "y": 220,
        "wires": []
    }
]

### 四、 快速部署說明

1複製 JSON 程式碼

取得 JSON 流程

點擊上方 JSON 程式碼區塊右上角的複製按鈕。

2開啟 Import 功能

Node-RED 匯入選單

點擊 Node-RED 編輯器右上角選單 ☰ ➔ 選擇 Import（快捷鍵 Ctrl+I 或 Cmd+I）。

3貼上並點擊 Deploy

載入並部署

將 JSON 貼入文字方塊中點選 Import，接著點擊右上角紅色的 Deploy 按鈕完成部署。

4模擬缺氧告警

測試觸發與驗證

點擊最左側 輸入：局限空間 O2 感測器 節點的按鈕，右側 Debug messages 面板即可看到自動觸發的 ISO 45001 緊急控制處置訊息。

User prompt: Iso輸入輸出，流程概念。 分別在ISO 9001和ISO45001那些章節

Response: ISO 9001（品質管理）與 ISO 45001（職業安全衛生）均採用高階結構（HLS），其「輸入輸出」與「過程方法（Process Approach）」的架構貫穿整個系統，但在具體條款章節的著重點不同：ISO 9001 著重於產品/服務的符合性與客戶滿意，而 ISO 45001 則著重於危害辨識、風險控制與人員安全。

### 一、 ISO 條款與輸入輸出（I/O）概念對照

| 流程要素 | ISO 9001 品質管理系統章節 | ISO 45001 職業安全衛生系統章節 |
| --- | --- | --- |
| 總體過程方法與 I/O 原理 | 4.4 品質管理系統及其過程 | 4.4 職業安全衛生管理系統 |
| 核心輸入 (Inputs) | 8.2 產品與服務之需求 8.3.3 設計與開發輸入 | 6.1.2 危害辨識及風險與機會評估 6.1.3 法律要求事項與其他要求事項 |
| 過程與處理 (Process) | 8.1 運作之規劃與管制 8.5 生產與服務提供 | 8.1 運作規劃與管制 8.1.2 消除危害與降低職安衛風險 |
| 核心輸出 (Outputs) | 8.3.5 設計與開發輸出 8.6 產品與服務之釋出 | 8.1.1 安全運作準則與控制措施 8.2 緊急準備與應變 |
| 檢查與評估 (Check Output) | 9.1 監測、量測、分析與評估 9.2 內部稽核 | 9.1 監測、量測、分析與效能評估 9.2 內部稽核 |
| 改善與反饋 (Act Output) | 10.2 不合格與矯正措施 | 10.2 事件、不符合事項及矯正措施 |

### 二、 ISO 9001 中的 I/O 流程核心章節

- 章節 4.4（品質管理系統及其過程）： 明文規定組織必須確定每個過程所需的輸入（Inputs）與預期的輸出（Outputs），並制定過程間的順序與交互作用。

- 章節 8.2 & 8.3.3（輸入）： 包含客戶需求、規格書、法規規範、歷史品質數據，作為生產或服務設計的起始點。

- 章節 8.5（過程）： 在受控條件下執行生產或服務提供（標準作業程序 SOP、設備維護、環境控制）。

- 章節 8.6 & 9.1（輸出與驗證）： 產出符合規格的產品/服務，並透過 QC 檢驗紀錄與客戶滿意度作為驗證輸出。

### 三、 ISO 45001 中的 I/O 流程核心章節

- 章節 4.4（職安衛管理系統）： 同樣建立過程方法，但核心焦點放在「如何建立安全運作過程」。

- 章節 6.1.2 & 6.1.3（輸入）： 核心輸入包含危害因子（化學、物理、人因工程）、虛驚事件 (Near-miss) 紀錄、職安法規與標準。

- 章節 8.1 & 8.1.2（過程）： 執行等級控制（消除 ➔ 代替 ➔ 工程控制 ➔ 管理控制 ➔ 個人防護裝備 PPE）。

- 章節 8.2 & 10.2（輸出）： 產出緊急應變計畫、現場防護措施、事故調查報告與矯正措施執行紀錄。

User prompt: 請詳細比較 ISO 9001 與 ISO 45001 在條款 8.1（運作規劃與管制）中的實務差異與輸入輸出範例。

Response: ISO 9001 與 ISO 45001 的條款 8.1（運作規劃與管制 / Operational Planning and Control） 均屬於 PDCA 循環中的 Do（實施） 階段，其核心目的都是將規劃好的目標與標準轉化為日常執行的規範。

兩者最大的實務差異在於核心目標與保護對象的不同：

- ISO 9001 8.1： 關注「產品與服務的符合性」，確保品質穩定、滿足客戶需求並防止不合格品產生。

- ISO 45001 8.1： 關注「人員的安全與健康」，重點放在危害消除與風險控制（包含控制階層），防止職災與職業病。

### 一、 實務差異對比表

| 比較項目 | ISO 9001 條款 8.1（品質） | ISO 45001 條款 8.1（職安衛） |
| --- | --- | --- |
| 核心目的 | 確保產品/服務符合客戶與法規需求 | 消除危害、降低職安衛風險，預防傷害與不健康 |
| 控制焦點 | 產品規格、SOP、良率、製程參數 | 危害控制階層（消除 → 替代 → 工程 → 管理 → PPE） |
| 變更管理 (MOC) | 關注變更對「產品品質與交付」的影響 | 關注變更（如新設備、新流程）是否帶來「新危害」 |
| 外包與採購管制 | 管制外包商對「產品質量」的影響 | 管制承攬商/外包商在「現場作業的安全」與合規 |
| 日常控制手段 | 品質檢驗規範 (SIP)、製程管制計畫 (CP) | 安全作業標準 (SOP)、作業許可 (PTW)、自動檢查 |

### 二、 輸入與輸出（I/O）實務範例比較

#### 1. ISO 9001 條款 8.1 (以「SMT 電路板組裝製程」為例)

[ 輸入 (Inputs) ] ────> [ 8.1 運作管制 / 處置 ] ────> [ 輸出 (Outputs) ]
  • 客戶圖面與 BOMS         • 設定迴焊爐溫度曲線         • 合格之 PCBA 產品
  • ISO 9001 條款 8.2       • 執行首件檢查 (FAI)         • 首件檢查紀錄 (SOP)
    (產品需求)              • 巡檢與 AOI 光學檢測        • 製程良率報告與 SPC 圖表

- 輸入 (Inputs)： 8.2 條款獲得的客戶規格與訂單需求、設計與開發輸出規範、品質目標。

- 運作處置 (Process)： 建立 SOP、維護設備能力、依據檢驗規範執行製程品質監控。

- 輸出 (Outputs)： 符合規格的產品、品質檢驗紀錄、不合格品處置單（若有瑕疵）。

#### 2. ISO 45001 條款 8.1 (以「化學品槽車卸料作業」為例)

[ 輸入 (Inputs) ] ────> [ 8.1 運作管制 / 處置 ] ────> [ 輸出 (Outputs) ]
  • 危害辨識 (6.1.2)        • 依據控制階層：             • 簽署完成之「危險作業許可證」
  • SDS 化學品安全技術說明書   1. (工程) 設置防溢堤與防爆泵  • 具備雙人簽核之安全作業紀錄
  • 職安法規與防護要求         2. (管理) 執行「作業許可證」  • 無職災事故、無化學品洩漏
                             3. (PPE) 配戴防毒面具與防護衣

- 輸入 (Inputs)： 6.1.2 危害辨識與風險評估結果（如：化學品毒性、洩漏風險）、法律法規要求（6.1.3）、承攬商進廠安全規範。

- 運作處置 (Process)： 執行控制階層（Hierachy of Controls）。設置防護設施（工程控制）、開立高風險作業許可證（管理控制）、指定作業人員配戴指定防護裝備（PPE）。

- 輸出 (Outputs)： 安全執行的作業過程、簽署核可的作業許可證（PTW）、承攬商進廠安全教育紀錄、無傷害與無洩漏之現場。

### 三、 兩者在 Node-RED 中的整合呈現

在智慧工廠或系統整合中，同一個作業點通常需要同時實現 ISO 9001 與 ISO 45001 的 8.1 運作管制：

┌──> [ 9001 品質判斷 ] ──> 品質合格 ──> 寫入 MES 品質履歷
[ 現場 PLC / 感測器 ] ┤
                    └──> [ 45001 安全判斷 ] ──> 氣體超標 ──> 觸發切斷閥與 LINE 推播

- ISO 9001 邏輯： 監測錫膏厚度/焊接溫度，若超出品質公差 → 標記瑕疵品，不進入下一工序。

- ISO 45001 邏輯： 監測迴焊爐排煙與有害氣體濃度，若超出安衛閾值 → 觸發現場警報，自動啟動緊急抽風並通知工安人員。

User prompt: node-red flow，input process output畫一張資訊圖表

User prompt: 畫中文的

User prompt: 整理上面所有內容，整理成資訊圖表。ISO 流程與 Node-RED 對應架構